PROTOKÓŁ

z przeglądu rozdzielni 0,4 kV i skrzynek sterowniczych

| Obiekt: | Rozdzielnie 0,4 kV (RAGP1, RPO-RNUKS1, RPS-RNUKS1, ROEA, ROR-RNUKS1, RMC, RO-RNUKS1, RNG-RNUKS1, RZ-RNUKS1) oraz skrzynki sterownicze, przyłączeniowe, zasilające |
| --- | --- |
| Data przeglądu: | wrzesień 2026 r. |
| Nr protokołu: | .............................. |

1.  Podstawa przeprowadzenia przeglądu.

Umowa, DTR oraz instrukcja użytkowania wyłączników, współprowadzonych PONTIS.

2.  Zakres wykonanych prac.

Dzień 1:

Przegląd i konserwacja rozdzielni 0,4 kV: RAGP1, RPO-RNUKS1, RPS-RNUKS1, ROEA, ROR-RNUKS1, RMC, RO-RNUKS1. W ramach prac wykonano:

– kontrolę stanu, uzupełnienie napisów i oznaczeń informacyjnych i ostrzegawczych,

– czyszczenie pól rozdzielni i łączników z zainstalowaną aparaturą (wewnątrz i zewnątrz),

– przegląd aparatury łączeniowej,

– kontrolę stanu połączeń uziemiających,

– kontrolę uszczelnień i przepustów kablowych.

Dzień 2:

Przegląd i konserwacja rozdzielni 0,4 kV: RAGP1, RNG-RNUKS1, RZ-RNUKS1, RMC, ROR-RNUKS1, RPO-RNUKS1, RPS-RNUKS1, ROEA, RO-RNUKS1. W ramach prac wykonano:

– kontrolę stanu, uzupełnienie napisów i oznaczeń informacyjnych i ostrzegawczych,

– czyszczenie pól rozdzielni i łączników z zainstalowaną aparaturą (wewnątrz i zewnątrz),

– przegląd aparatury łączeniowej,

– kontrolę stanu połączeń uziemiających,

– kontrolę uszczelnień i przepustów kablowych,

– czyszczenie skrzynek na zewnątrz i wewnątrz w celu usunięcia brudu (na mokro).

Dzień 3:

Przegląd skrzynek sterowniczych, przyłączeniowych i zasilających. W ramach prac wykonano:

– przegląd i sprawdzenie działania aparatury, elementów elektrycznych oraz elementów ruchomych stanowiących wyposażenie skrzynek,

– sprawdzenie połączeń śrubowych,

– oczyszczenie zasadek łączeniowych,

– sprawdzenie stanu kablowych (stan szczelności),

– sprawdzenie stanu końcówek kablowych.

3.  Wynik przeglądu.

Wynik pozytywny. Wszystkie elementy rozdzielni oraz skrzynek sterowniczych, przyłączeniowych i zasilających działają prawidłowo.

4.  Uwagi.

Brak.

5.  Wniosek końcowy.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu i konserwacji, rozdzielnie 0,4 kV oraz skrzynki sterownicze, przyłączeniowe i zasilające nadają się do dalszej eksploatacji.

| Data wykonania: | Wykonawca: | Zamawiający: |
| --- | --- | --- |
| wrzesień 2026 r. | .............................. | .............................. |